Załącznik A1a do Formularza oferty- dla Części I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTARCZANEGO SPRZĘTU

Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia macierzy NAS.

- Macierz I - C.STO.NAS - pojemności NETTO CAŁKOWITA – 8 TiB - 1 szt.

- Macierz II - C.STO.NAS - pojemności NETTO CAŁKOWITA – 10 TiB – 1 szt.

Każda z dwóch macierzy C.STO.NAS składa się z modułu plikowego (platforma/główka NAS opis parametrów w tabeli 1.1 Moduł plikowy) i modułu blokowego (macierz flash opis parametrów w tabeli 1.2 NAS moduł blokowy). Zamawiający nie dopuszcza stosowania dedykowanych wewnętrznych modułów (INTERNAL) do macierzy blokowych, które realizują NAS.

- Macierz I - C.STO.NAS - pojemności NETTO CAŁKOWITA – 8 TiB - 1 szt.

  - Moduł plikowy (platforma/główka NAS)

| Lp. | Element/cecha | Minimalne parametry techniczne | Atrybuty | Parametry techniczne dostarczanego Sprzętu | Atrybuty* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczeństwo danych | Dostarczana pojemność musi zostać zabezpieczona przed awarią co najmniej dwóch dowolnych dysków jednocześnie, albo jednego kontrolera. |  | Dostarczana pojemność jest zabezpieczona przed awarią co najmniej dwóch dowolnych dysków jednocześnie, albo jednego kontrolera. |  |
| 2 | Pamięć podręczna | Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci Cache określona jest cechą PAMIĘĆ CACHE (Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci FLASH jako pamięci cache). Mirrorowanie pamięci Cache kontrolerów macierzowych. Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. | PAMIĘĆ CACHE [GB] 32 GB | Minimalna wielkość zainstalowanej pamięci Cache określona jest cechą PAMIĘĆ CACHE Mirrorowanie pamięci Cache kontrolerów macierzowych. Podtrzymanie bateryjne pamięci Cache kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci Cache na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. | PAMIĘĆ CACHE ................ [GB] |
| 3 | Liczba portów zewnętrznych | Minimalna liczba sztuk portów LAN określona atrybutami: LICZBA PORTÓW LAN MIN. 1Gbps LICZBA PORTÓW LAN 10Gbps Wszystkie porty w dostarczonej macierzy muszą być wyposażone w niezbędne wkładki umożliwiające natychmiastowe włączenie ich do infrastruktury. | LICZBA PORTÓW LAN 1Gbps - 2 LICZBA PORTÓW LAN 10Gbps - 6 | Minimalna liczba sztuk portów LAN określona atrybutami: LICZBA PORTÓW LAN MIN. 1Gbps LICZBA PORTÓW LAN 10Gbps Wszystkie porty w dostarczonej macierzy są wyposażone w niezbędne wkładki umożliwiające natychmiastowe włączenie ich do infrastruktury. | LICZBA PORTÓW LAN 1Gbps - .......... LICZBA PORTÓW LAN 10Gbps - ............ |
| 4 | Architektura macierzy | Macierz musi - być zbudowana w oparciu o liczbę kontrolerów określoną parametrem LICZBA KONTROLERÓW, gdzie każdy realizuje dostęp do danych plikowy, - zapewniać pracę jednocześnie wszystkich kontrolerów w trybie aktywny/aktywny, Oferowane rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność umożliwiającą replikację zgromadzonych danych pomiędzy dostarczonymi macierzami przez warstwę sieci LAN. | LICZBA KONTROLERÓW 4 [szt.] | Macierz jest - zbudowana w oparciu o liczbę kontrolerów określoną parametrem LICZBA KONTROLERÓW, gdzie każdy realizuje dostęp do danych plikowy, - zapewnia pracę jednocześnie wszystkich kontrolerów w trybie aktywny/aktywny, Oferowane rozwiązanie posiada funkcjonalność umożliwiającą replikację zgromadzonych danych pomiędzy dostarczonymi macierzami przez warstwę sieci LAN. | LICZBA KONTROLERÓW ............. [szt.] |
| 5 | Tryby ochrony danych | Macierz musi - zapewniać gwarantowaną ochronę przed „cichym uszkodzeniem dysków” (silent data corruption) dla wszystkich technologii dyskowych, - umożliwiać wymianę uszkodzonego dysku przy zachowaniu nieprzerwanej dostępności wszystkich zasobów, tj. bez czasowego wyłączania z użycia innych elementów urządzenia, - mieć możliwość jasnego określenia lokalizacji uszkodzonego dysku, np. za pomocą lampki kontrolnej lub wyświetlenia numeru pojedynczej zatoki/kieszeni, - umożliwić, w przypadku awarii jednego dysku, odzyskanie pierwotnego poziomu ochrony danych w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu jego wymiany – w sytuacji braku obciążenia przez urządzenia klienckie. |  | Macierz - zapewnia gwarantowaną ochronę przed „cichym uszkodzeniem dysków” (silent data corruption) dla wszystkich technologii dyskowych, - umożliwia wymianę uszkodzonego dysku przy zachowaniu nieprzerwanej dostępności wszystkich zasobów, tj. bez czasowego wyłączania z użycia innych elementów urządzenia, - ma możliwość jasnego określenia lokalizacji uszkodzonego dysku, np. za pomocą lampki kontrolnej lub wyświetlenia numeru pojedynczej zatoki/kieszeni, - umożliwia, w przypadku awarii jednego dysku, odzyskanie pierwotnego poziomu ochrony danych w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od momentu jego wymiany – w sytuacji braku obciążenia przez urządzenia klienckie. |  |
| 6 | Skalowalność | Macierz musi - umożliwiać rozbudowę co najmniej do ilości kontrolerów określonej atrybutem ROZBUDOWA DO MININMALNEJ LICZBA KONTROLERÓW w ramach tego samego systemu dyskowego, - pozwalać na rozbudowę o funkcjonalność replikacji asynchronicznej danych | ROZBUDOWA DO MINIMALNEJ LICZBY KONTROLERÓW 6 szt. | Macierz - umożliwia rozbudowę co najmniej do ilości kontrolerów określonej atrybutem ROZBUDOWA DO MININMALNEJ LICZBA KONTROLERÓW w ramach tego samego systemu dyskowego, - pozwala na rozbudowę o funkcjonalność replikacji asynchronicznej danych | ROZBUDOWA DO MINIMALNEJ LICZBY KONTROLERÓW ................ szt. |
| 7 | Zarządzanie | Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi odbywać się poprzez Web GUI oraz Command Line Interface Oprogramowania macierzy musi - zapewniać funkcjonalność zautomatyzowanego wykonywania kopii migawkowych (snapshotów) dla wybranych File Systemów. Interwały czasowe i czasy retencji muszą być definiowalne przez administratora systemu, - umożliwiać wykonanie co najmniej 100 kopii migawkowych (snapshotów) danego File Systemu oraz umożliwiać wykonanie co najmniej 20 000 snapshotów w odniesieniu do wszystkich filesystemów, - zawierać wbudowaną funkcjonalność określania limitów ilości przechowywanych danych dla wybranych użytkowników lub grup użytkowników (tzw. filesystem quota). Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania oprogramowania firm zewnętrznych czy OEM (Original Equipment Manufacturer), - obsługiwać monitorowanie SNMP, - umożliwiać uruchomienie automatycznego monitoringu zdarzeń w celu diagnozy i usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – musi mieć możliwość automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum serwisowym producenta. Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych do zrealizowania powyższych funkcjonalności. |  | Oprogramowanie do zarządzania macierzą odbywa się poprzez Web GUI oraz Command Line Interface Oprogramowania macierzy - zapewnia funkcjonalność zautomatyzowanego wykonywania kopii migawkowych (snapshotów) dla wybranych File Systemów. Interwały czasowe i czasy retencji są definiowalne przez administratora systemu, - umożliwia wykonanie co najmniej 100 kopii migawkowych (snapshotów) danego File Systemu oraz umożliwia wykonanie co najmniej 20 000 snapshotów w odniesieniu do wszystkich filesystemów, - zawiera wbudowaną funkcjonalność określania limitów ilości przechowywanych danych dla wybranych użytkowników lub grup użytkowników (tzw. filesystem quota). - obsługuje monitorowanie SNMP, - umożliwia uruchomienie automatycznego monitoringu zdarzeń w celu diagnozy i usuwania usterek oraz w zakresie konserwacji – ma możliwość automatycznej diagnozy i samodzielnego zgłaszania usterek w centrum serwisowym producenta. Dostarczone są wszystkie niezbędne licencje potrzebne do zrealizowania powyższych funkcjonalności. |  |
| 8 | Wspierane systemy operacyjne | Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2012 R2, VMware 6.X oraz Linux RedHat 6.x oraz SUSE 11.x. Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS. Wsparcie musi być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania. |  | Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2012 R2, VMware 6.X oraz Linux RedHat 6.x oraz SUSE 11.x. Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS. Wsparcie musi być dostępne w ramach licencji oprogramowania. |  |
| 9 | Obsługiwane protokoły | System musi obsługiwać protokoły plikowe: NFS V3 i V4, CIFS 2.0 i 3.0, FTP. Oferowane rozwiązanie musi obsługiwać protokół NDMP w wersji 3 oraz lub 4 dla kopii zapasowych na taśmach, z dowolnego obszaru udostępnianej przestrzeni. |  | System obsługuje protokoły plikowe: NFS V3 i V4, CIFS 2.0 i 3.0, FTP. Oferowane rozwiązanie obsługuje protokół NDMP w wersji 3 oraz lub 4 dla kopii zapasowych na taśmach, z dowolnego obszaru udostępnianej przestrzeni. |  |
| 10 | Wysoka dostępność macierzy | Zdublowanie następujących elementów macierzy: - kontrolery macierzowe, - wentylatory, - zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy). Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych musi być realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń. Macierz musi umożliwiać aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych. |  | Zdublowanie następujących elementów macierzy: - kontrolery macierzowe, - wentylatory, - zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy). Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych jest realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń. Macierz umożliwia aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych. |  |
| 11 | Zasilanie | Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz. Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych. |  | Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz. Minimum dwa zasilacze zapewniają redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy zapewnia możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych. |  |

  - NAS - Moduł blokowy (macierz flash)

| Lp. | Element/cecha | Minimalne parametry techniczne | Atrybut | Parametry techniczne dostarczanego Sprzętu | Atrybuty* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność użytkowa | Macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia, która będzie zaalokowana w 100% danymi nie podlegającymi kompresji, deduplikacji i thin provisioningowi, widzianą przez HOSTA) określoną atrybutem NETTO CAŁKOWITA. Dostarczana przestrzeń NETTO musi być zbudowana w oparciu o dyski SSD (MLC lub SLC – maksymalna pojemność dysku 3,84 TB) lub karty pamięci flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB. Macierz, ani żaden z jej komponentów nie może wykorzystywać dysków mechanicznych do przechowywania danych. | NETTO CAŁKOWITA [TiB] 8 [TiB] – Macierz I 10 [TiB] – Macierz II | Macierz dostarcza całkowitą pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia, która będzie zaalokowana w 100% danymi nie podlegającymi kompresji, deduplikacji i thin provisioningowi, widzianą przez HOSTA) określoną atrybutem NETTO CAŁKOWITA. Dostarczana przestrzeń NETTO jest zbudowana w oparciu o dyski SSD (MLC lub SLC – maksymalna pojemność dysku 3,84 TB) lub karty pamięci flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 10TB. Macierz, ani żaden z jej komponentów nie wykorzystuje dysków mechanicznych do przechowywania danych. | NETTO CAŁKOWITA [TiB] ............... [TiB] – Macierz I .............. [TiB] – Macierz II TYP DYSKU ……… POJEMNOŚĆ DYSKU …….. |
| 2 | Bezpieczeństwo danych | Macierz posiada nadmiarową pojemność przeznaczoną na odbudowę uszkodzonych dysków. Urządzenie rezerwuje nadmiarową pojemność wymaganą do odbudowy co najmniej jednego dysku/nośnika flash w ramach każdej półki, a pojemność ta nie może być składową deklarowanej pojemności użytkowej macierzy NETTO. Macierz zapewnia nieprzerwany dostęp do danych w przypadku niedostępności/awarii dowolnego elementu dostarczonego rozwiązania. Macierz zapewnia w razie utraty zasilania zabezpieczenie przed utratą danych. |  | Macierz posiada nadmiarową pojemność przeznaczoną na odbudowę uszkodzonych dysków. Urządzenie rezerwuje nadmiarową pojemność wymaganą do odbudowy co najmniej jednego dysku/nośnika flash w ramach każdej półki, a pojemność ta nie może być składową deklarowanej pojemności użytkowej macierzy NETTO. Macierz zapewnia nieprzerwany dostęp do danych w przypadku niedostępności/awarii dowolnego elementu dostarczonego rozwiązania. Macierz zapewnia w razie utraty zasilania zabezpieczenie przed utratą danych. |  |
| 3 | Deduplikacja i kompresja inline (w locie) | Deduplikacja: Macierz musi umożliwiać deduplikację. Wymaga się dostarczenia licencji deduplikacji na całą oferowaną pojemność macierzy. Deduplikacja nie może wpływać negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi. Deduplikacja nie może być realizowana za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania. Kompresja: Macierz musi realizować kompresję na poziomie blokowym. Wymaga się dostarczenia licencji na oferowaną pojemność macierzy. Kompresja musi być wykonywana zawsze, jako część operacji zapisu danych (w trybie inline). Niedopuszczalne są rozwiązania, które zapisują dane na dyski bez wykonania procesu kompresji. Kompresja nie może wpływać negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi. Dozwolone jest zastosowanie dedykowanej karty kompresującej. Zamawiający wymaga na etapie wdrożenia uruchomienia kompresji. Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenie realizowało funkcjonalność Kompresji. |  | Deduplikacja: Macierz umożliwia deduplikację. Dostarczona jest licencja deduplikacji na całą oferowaną pojemność macierzy. Deduplikacja nie wpływa negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi. Deduplikacja nie jest realizowana za pomocą zewnętrznego urządzenia lub oprogramowania. Kompresja: Macierz realizuje kompresję na poziomie blokowym. Dostarczona jest licencja na oferowaną pojemność macierzy. Kompresja jest wykonywana zawsze, jako część operacji zapisu danych (w trybie inline). Kompresja nie wpływa negatywnie na wydajność macierzy tj. na ilość operacji IO oraz na czas odpowiedzi. Zamawiający wymaga na etapie wdrożenia uruchomienia kompresji. Dostarczane urządzenie realizuje funkcjonalność Kompresji. |  |
|  | Replikacja danych | Macierz realizuje replikację synchroniczną danych do drugiej macierzy na odległość określoną atrybutem OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC [km] przy wykorzystaniu łącz światłowodowych (DWDM). Replikacja musi być definiowana z dokładnością do wybranego LUN i/lub grupy LUN. Wymagane jest, aby rozwiązanie realizowało transmisję danych pomiędzy ośrodkami w trybie asynchronicznym. Replikacja musi być realizowana w trybie synchronicznym i asynchronicznym po sieci SAN oraz w trybie asynchronicznym po sieci LAN. Licencja na replikację musi dotyczyć całej dostarczanej przestrzeni. Wymagana jest funkcjonalność replikacji zdalnej w następujących trybach: „jeden do jednego Wymagane jest, aby replikacja wykonywana była na poziomie kontrolerów, bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Odpowiednie licencje muszą być dostarczone wraz z macierzą. Wymagane jest, aby rozwiązanie umożliwiało oddalenie pary macierzy na odległość, dla której maksymalne opóźnienie transmisji danych RTT określone jest atrybutem MAX RTT SYNC [ms] dla transmisji synchronicznej oraz określone jest atrybutem MAX RTT ASYNC [ms] dla transmisji asynchronicznej. Wymagane jest zapewnienie spójności danych dla synchronicznego oraz asynchronicznego trybu replikacji dla każdego replikowanego LUN. | OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC 1 – 150 [km] MAX RTT SYNC 5 [ms] MAX RTT ASYNC 50 [ms] | Macierz realizuje replikację synchroniczną danych do drugiej macierzy na odległość określoną atrybutem OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC [km] przy wykorzystaniu łącz światłowodowych (DWDM). Replikacja jest definiowana z dokładnością do wybranego LUN i/lub grupy LUN. Rozwiązanie realizuje transmisję danych pomiędzy ośrodkami w trybie asynchronicznym. Replikacja jest realizowana w trybie synchronicznym i asynchronicznym po sieci SAN oraz w trybie asynchronicznym po sieci LAN. Licencja na replikację dotyczy całej dostarczanej przestrzeni. Posiada funkcjonalność replikacji zdalnej w następujących trybach: „jeden do jednego Replikacja wykonywana jest na poziomie kontrolerów, bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Odpowiednie licencje dostarczone są wraz z macierzą. Rozwiązanie umożliwia oddalenie pary macierzy na odległość, dla której maksymalne opóźnienie transmisji danych RTT określone jest atrybutem MAX RTT SYNC [ms] dla transmisji synchronicznej oraz określone jest atrybutem MAX RTT ASYNC [ms] dla transmisji asynchronicznej. Zapewniona jest spójności danych dla synchronicznego oraz asynchronicznego trybu replikacji dla każdego replikowanego LUN. | OD - DO ODLEGŁOŚĆ DC ........... – ......... [km] MAX RTT SYNC ....[ms] MAX RTT ASYNC ..... [ms] |
| 4 | Wydajność | Wynik, jaki musi zostać osiągnięty przez dostarczoną macierz dyskową określony atrybutem MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę) przy maksymalnym średnim czasie odpowiedzi określonym atrybutem MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI osiągnięty w teście Vdbench zgodnym z wewnętrzną procedurą testową CI RF. Wymagane jest, aby dostarczone urządzenie w okresie objętym gwarancją zachowało parametry wydajnościowe uzyskane w testach. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji macierzy drastycznego spadku jej wydajności (25% spadek wydajności odczytu lub zapisu względem wyników uzyskanych w testach wydajnościowych przeprowadzonych podczas odbioru urządzenia, nie będący skutkiem awarii urządzenia) Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego (+- 5% wartości uzyskanych w testach). | MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY [IOPS] 100 TYS. MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI 5 [ms] | Wynik, osiągnięty przez dostarczoną macierz dyskową określony atrybutem MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY IOPS (operacji wejścia/wyjścia na sekundę) przy maksymalnym średnim czasie odpowiedzi określonym atrybutem MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI osiągnięty w teście Vdbench zgodnym z wewnętrzną procedurą testową CI RF. Dostarczone urządzenie w okresie objętym gwarancją zachowa parametry wydajnościowe uzyskane w testach. W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji macierzy drastycznego spadku jej wydajności (25% spadek wydajności odczytu lub zapisu względem wyników uzyskanych w testach wydajnościowych przeprowadzonych podczas odbioru urządzenia, nie będący skutkiem awarii urządzenia) Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do przywrócenia stanu pierwotnego (+- 5% wartości uzyskanych w testach). | MIN WYDAJNOŚĆ MACIERZY [IOPS] ............ TYS. MAX ŚREDNI CZAS ODPOWIEDZI ........... [ms] |
| 5 | Pamięć podręczna | Macierz obsługująca przestrzeń dyskową musi być wyposażona w pamięć RAM o sumarycznej pojemności, nie mniejszej niż wartość określona atrybutem PAMIĘĆ RAM Wymagane jest mirrorowane pamięci podręcznej przeznaczonej dla zapisów lub inna technologia dublująca pamięć podręczną pomiędzy kontrolerami macierzowymi. Podtrzymanie bateryjne pamięci podręcznej kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci podręcznej na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest dostępna jednocześnie dla operacji odczytu i zapisu. Pamięć nie może być zbudowana w oparciu o technologię SSD/Flash. | PAMIĘĆ RAM 512 GB | Macierz obsługująca przestrzeń dyskową jest wyposażona w pamięć RAM o sumarycznej pojemności, nie mniejszej niż wartość określona atrybutem PAMIĘĆ RAM. Wymagane jest mirrorowane pamięci podręcznej przeznaczonej dla zapisów lub inna technologia dublująca pamięć podręczną pomiędzy kontrolerami macierzowymi. Podtrzymanie bateryjne pamięci podręcznej kontrolerów macierzowych przez minimum 48 h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci podręcznej na dyski wewnętrzne lub do pamięci flash. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest zarządzana przez podsystem kontrolerów macierzy. Pamięć podręczna (PAMIĘĆ RAM) jest dostępna jednocześnie dla operacji odczytu i zapisu. Pamięć nie jest zbudowana w oparciu o technologię SSD/Flash. | PAMIĘĆ RAM ......... GB |
| 6 | Liczba portów zewnętrznych | Minimalna liczba sztuk portów FC typu frontend określona atrybutem LICZBA PORTÓW FC, o prędkości minimalnej określonej parametrem PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC. Dopuszczalne wartości atrybutu PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC: - 8 [Gbps] - 16 [Gbps], | LICZBA PORTÓW FC 24 [szt.] PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC 16 [Gbps] | Minimalna liczba sztuk portów FC typu frontend określona atrybutem LICZBA PORTÓW FC, o prędkości minimalnej określonej parametrem PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC. | LICZBA PORTÓW FC ................... [szt.] PRĘDKOŚĆ PORTÓW FC .................... [Gbps] |
| 7 | Obudowa | Macierz dyskowa musi zostać dostarczona w szafie stelażowej RACK 19” lub w dedykowanej szafie producenta macierzy. |  | Macierz dyskowa dostarczona jest w szafie stelażowej RACK 19” lub w dedykowanej szafie producenta macierzy. |  |
| 8 | Tryby ochrony danych | Macierz posiada funkcjonalność publikowania zasobów dyskowych LUN w jednym z wymienionych poniżej typów zabezpieczeń: Typ 1: - RRAID 1+0 (RAID 10); - RRAID 5; - RRAID 6. Macierz ma definiować globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków SPARE. Macierz posiada podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s, każdy z kontrolerów macierzy musi mieć jednoczesny dostęp do wszystkich wewnętrznych napędów dyskowych poprzez łącza SAS. |  | Macierz posiada funkcjonalność publikowania zasobów dyskowych LUN w jednym z wymienionych poniżej typów zabezpieczeń: Typ 1: - RRAID 1+0 (RAID 10); - RRAID 5; - RRAID 6. Macierz definiuje globalne przestrzenie lub przestrzenie dysków SPARE. Macierz posiada podwójne niezależne przyłącza min. SAS 12 Gb/s lub podwójne niezależne przyłącza min. 4 x 6 Gb/s, każdy z kontrolerów macierzy ma jednoczesny dostęp do wszystkich wewnętrznych napędów dyskowych poprzez łącza SAS. |  |
| 9 | Architektura macierzy | Zainstalowane minimum ilość kontrolerów do obsługi danych pracujące nadmiarowo w trybie Active/Active. Oferowane rozwiązanie musi być pojedynczą macierzą dyskową. Niedopuszczalna jest dostarczenie rozwiązania składającego się z wielu macierzy dyskowych. | Min. kontrolery 4 szt. | Zainstalowana minimum ilość kontrolerów do obsługi danych pracujące nadmiarowo w trybie Active/Active. Oferowane rozwiązanie jest pojedynczą macierzą dyskową. | Min. kontrolery ............. szt. |
| 10 | Skalowalność | Macierz musi umożliwiać rozbudowę pojemności oraz wydajności poprzez dołożenie kontrolerów bez konieczności migracji danych. Macierz musi umożliwiać wyposażenie w co najmniej 6 kontrolery pracujące w trybie Active/Active zajmujące się obsługą dostępu do dysków i danych od strony hosta. W celu zapewnienia wysokiej wydajności macierz musi posiadać możliwość rozbudowy, do co najmniej 24 interfejsów FC typu frontend o prędkości max 16 Gbps. Wymagane jest aby macierz obsługiwała min. 512 host’ów inicjatorów. | CACHE 1 TB | Macierz umożliwia rozbudowę pojemności oraz wydajności poprzez dołożenie kontrolerów bez konieczności migracji danych. Macierz umożliwia wyposażenie w co najmniej 6 kontrolery pracujące w trybie Active/Active zajmujące się obsługą dostępu do dysków i danych od strony hosta. W celu zapewnienia wysokiej wydajności macierz posiada możliwość rozbudowy, do co najmniej 24 interfejsów FC typu frontend o prędkości max 16 Gbps. Macierz obsługuje min. 512 host’ów inicjatorów | CACHE ........................ TB |
| 11 | Zarządzanie | Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi: Posiadać graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności wszystkich komponentów macierzy oraz pozwalać na tej podstawie optymalizować konfigurację macierzy. Realizować: konfigurację, diagnostykę, i analizę wydajności macierzy. Umożliwiać mapowanie zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Umożliwiać odczyt danych historycznych wydajnościowych (część z wymienionych funkcjonalności może być realizowana poprzez oprogramowanie dodatkowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami na całą pojemność dostarczonej macierzy). Umożliwiać konfigurowanie wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej przekraczającej 2 TB. Macierz musi realizować funkcjonalność tworzenia kopii pełnych istniejących wolumenów. Przy czym podczas wykonywania tych kopii musi zostać zachowany dostęp do danych w trybie odczytu i zapisu. Licencja na tworzenie kopii pełnych musi dotyczyć całej dostarczanej przestrzeni macierzy. Odpowiednie licencje muszą być dostarczone wraz z macierzą. Macierz musi realizować funkcjonalność zmiany następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na macierzy: a. Zmiana poziomu RAID dla istniejącego dysku logicznego LUN (przestrzeń udostępniana przez macierz). b. Zmiana rozmiaru wolumenów logicznych. Macierz posiada funkcjonalność thin provisioning umożliwiającej alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. Macierz posiada funkcjonalność space reclamation tzn. odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Macierz musi posiadać funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Macierz musi obsługiwać 64 kopie migawkowe pojedynczego wolumenu dyskowego. Macierz musi realizować funkcjonalność wykonywania spójnej kopii migawkowej dla minimum 50 wolumenów dyskowych [tzw. „Consistency Group”]. Macierz posiada licencje na całą dostarczaną pojemność macierzy. Wymagane jest dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji potrzebnych do zrealizowania powyższych funkcjonalności. |  | Oprogramowanie do zarządzania macierzą: Posiada graficzny interfejs do monitorowania stanu oraz wydajności wszystkich komponentów macierzy oraz pozwala na tej podstawie optymalizować konfigurację macierzy. Realizuje: konfigurację, diagnostykę, i analizę wydajności macierzy. Umożliwia mapowanie zasobów do serwerów (zarówno podłączanych bezpośrednio jak i przez sieć SAN – LUN Masking). Umożliwia odczyt danych historycznych wydajnościowych. Umożliwia konfigurowanie wolumenów logicznych LUN o pojemności użytkowej przekraczającej 2 TB Macierz realizuje funkcjonalność tworzenia kopii pełnych istniejących wolumenów. Przy czym podczas wykonywania tych kopii zostaje zachowany dostęp do danych w trybie odczytu i zapisu. Licencja na tworzenie kopii pełnych dotyczy całej dostarczanej przestrzeni macierzy. Odpowiednie licencje są dostarczone wraz z macierzą. Macierz realizuje funkcjonalność zmiany następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na macierzy: a. Zmiana poziomu RAID dla istniejącego dysku logicznego LUN (przestrzeń udostępniana przez macierz). b. Zmiana rozmiaru wolumenów logicznych. Macierz posiada funkcjonalność thin provisioning umożliwiającej alokację wirtualnej przestrzeni dyskowej, do której fizyczne dyski mogą być dostarczone w przyszłości. Macierz posiada funkcjonalność space reclamation tzn. odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Macierz posiada funkcjonalność tworzenia lokalnych kopii migawkowych dysków logicznych wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Macierz obsługuje 64 kopie migawkowe pojedynczego wolumenu dyskowego. Macierz realizuje funkcjonalność wykonywania spójnej kopii migawkowej dla minimum 50 wolumenów dyskowych [tzw. „Consistency Group”]. Macierz posiada licencje na całą dostarczaną pojemność macierzy. Dostarczone są wszystkie niezbędne licencje potrzebne do zrealizowania powyższych funkcjonalności. |  |
| 12 | Wspierane systemy operacyjne | Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016, VMware 6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x. Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS. Wsparcie musi być dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania. |  | Wsparcie, dla co najmniej MS Windows 2016, VMware 6.X oraz Linux RedHat 7.x oraz SUSE 12.x. Wsparcie dla systemów klastrowych, co najmniej, RedHat Cluster, Suse Cluster, MSCS. Wsparcie dostępne w ramach oferowanych licencji oprogramowania. |  |
| 13 | Obsługa kanałów wejścia/wyjścia | Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing) - wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware. |  | Obsługa wielu kanałów I/O (Multipathing) - wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Automatyczne przełączanie kanału I/O w wypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy z utrzymaniem ciągłości dostępu do danych. Przełączanie kanałów I/O oparte o natywne mechanizmy systemów operacyjnych wspieranych przez macierz, tj. Windows, Linux RedHat, Linux SuSE, VMware. |  |
| 14 | Obsługiwane protokoły | FC, IP SAN (iSCSI), |  | FC, IP SAN (iSCSI), |  |
| 15 | Wysoka dostępność macierzy | Zdublowanie następujących elementów macierzy: • Kontrolery macierzowe, • wentylatory, • zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy). Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych musi być realizowany bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń. Macierz musi umożliwiać aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych. |  | Zdublowanie następujących elementów macierzy: • Kontrolery macierzowe, • wentylatory, • zasilacze (odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy). Dostęp do urządzenia oraz do składowanych na nim danych realizowana bez przerywania pracy korzystającej z niego aplikacji/systemu, nawet w przypadku awarii lub wymiany pojedynczego elementu urządzenia z ww. grup urządzeń. Macierz umożliwia aktualizację mikrokodu w trybie online bez przerywania dostępu do zasobów dyskowych. |  |
| 16 | Zasilanie | Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz. Minimum dwa zasilacze zapewniające redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy musi zapewniać możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych. |  | Napięcie jednofazowe zmienne 230 V, 50 Hz. lub napięcie trójfazowe zmienne 400 V, 50 Hz. Minimum dwa zasilacze zapewniają redundancję zasilania N+N, typu hot-plug. Połowa spośród zainstalowanych zasilaczy zapewnia możliwość zasilenia w pełni wyposażonego urządzenia, przy zachowaniu jego pełnych możliwości operacyjnych. |  |
| 17 | Monitoring | Oprogramowanie macierzy posiada monitorowanie i raportowanie zasobów blokowych. Wymagana jest funkcjonalność raportowania (generacji raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co najmniej 12 miesięcy), co najmniej w zakresie: 1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji 2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne (jeśli komponent wspiera takie rozwiązanie), 3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych, 4) Utylizacji kontrolerów części blokowej macierzy 5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej - w punktach 1 i 2), 6) Raporty inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych, podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów, 7) Raporty dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów. 8) Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i generowanie własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania wydajności i capacity. 9) Oprogramowanie musi umożliwiać eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz możliwość automatycznego wysyłania wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną. 10) Wymagane jest, aby oprogramowanie realizowało funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w przypadku wystąpienia alarmów lub/i błędów. |  | Oprogramowanie macierzy posiada monitorowanie i raportowanie zasobów blokowych. Posiada funkcjonalność raportowania (generacji raportów z danych bieżących i historycznych - z okresu co najmniej 12 miesięcy), co najmniej w zakresie: 1) Przestrzeni macierzy - całościowa, wolna, wykorzystywana, skonfigurowana-nieprzydzielona dla aplikacji 2) Przestrzeni macierzy jw. z podziałem na poszczególne grupy RAID/storage pool'e/wolumeny logiczne (jeśli komponent wspiera takie rozwiązanie), 3) Wydajności - mierzonej w IOPS oraz MB/s dla zasobów blokowych, 4) Utylizacji kontrolerów części blokowej macierzy 5) Raportów capacity planning - prezentujących trendy czasowe w zakresie przestrzeni oraz wydajności macierzy (dla obszarów parametrów podanych powyżej - w punktach 1 i 2), 6) Raporty inwentarzowe, prezentujące skonsolidowane zestawienia zasobów fizycznych macierzy, wolumenów logicznych, pul dyskowych, podłączonych hostów, wraz z odpowiednimi szczegółami dla poszczególnych kategorii, w tym awarii poszczególnych komponentów, 7) Raporty dla zasobów korzystających z mechanizmu "Thin Provisioningu", zawierające szczegóły dotyczące wykorzystania zasobów, over-subskrypcji oraz trendów/prognoz konsumpcji zasobów. 8) Dostarczone oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i generowanie własnych raportów (tzw. custom reports) - w zakresie raportowania wydajności i capacity. 9) Oprogramowanie musi umożliwiać eksportowanie generowanych raportów (mechanizmami wbudowanymi) do zewnętrznych, ogólnie stosowanych formatów plikowych - wymagane co najmniej formaty PDF oraz CSV, oraz możliwość automatycznego wysyłania wygenerowanych raportów pocztą elektroniczną. 10) Wymagane jest, aby oprogramowanie realizowało funkcjonalność wysyłania powiadomień mailowych do wskazanych odbiorców w przypadku wystąpienia alarmów lub/i błędów. |  |

* wszystkie miejsca zaznaczone na żółto muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę

Ogólne uwagi do parametrów technicznych macierzy.

Wymagane jest, aby:

- Każdy oferowany komponent był nieużywany i fabrycznie nowy, pochodził z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez Producenta dla oferowanego modelu, pochodził z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na rynek polski. Zamawiający nie dopuszcza oferowania komponentu będącego prototypem.

- Poszczególne komponenty pochodziły od jednego producenta (muszą być kompletnym produktem opatrzonym numerem seryjnym). Nie dopuszcza się komponentów opartych o elementy pochodzące od różnych producentów, które po zintegrowaniu proponowane są przez oferenta w ramach pojedynczego komponentu architektury.

- Wraz z dostawą oferowanych komponentów Wykonawca dołączył instrukcje obsługi pochodzące od producenta oferowanego komponentu w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej (PDF, DOC).

- Wykonawca dostarczył deklarację CE producenta dla oferowanego komponentu wraz z zaświadczeniem bezpieczeństwa użytkowania oraz przeznaczenia urządzeń techniki informatycznej wykonane przez Akredytowaną i Notyfikowaną jednostkę badawczą w UE.

UWAGI DOTYCZĄCE WDROŻENIA:  Opis sposobu przeprowadzenia procesu instalacji i konfiguracji dostarczonego w ramach zamówienia sprzętu (obejmuje całość postępowania - zamówienie podstawowe i prawo opcji) i integracja z środowiskiem Zamawiającego.

| Pojemność użytkowa | Macierz dostarcza rozbudowaną pojemność NETTO (przestrzeń użytkową z uwzględnieniem oferowanego mechanizmu zabezpieczenia RAID bez zastosowania mechanizmu kompresji, deduplikacji i thin provisioning’u, która będzie zaalokowana w 100% - widziana przez HOSTA) określoną przez atrybut: NETTO ROZBUDOWA. Dostarczana przestrzeń NETTO macierzy dyskowej ma rozkładać się jednocześnie na następujące grupy, określone parametrami: NETTO SSD – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2 3,84TB w technologii MLC lub SLC) lub karty flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 9 10TB. Niedopuszczalne są w szczególności dyski cMLC (Consumer MLC). NETTO SAS – Minimalna pojemność przestrzeni NETTO w oparciu o dyski SAS (pojemność pojedynczego dysku max. 2TB, prędkość obrotowa min. 10k obr/min.) lub o dyski SSD (pojemność pojedynczego dysku max. 2TB w technologii MLC lub SLC), lub karty Flash o pojemności pojedynczej karty nie większej niż 9TB. |
| --- | --- |

WDROŻENIE:

| Czynności | Opis |
| --- | --- |
| Opracowanie Projektu Wykonawczego Wdrożenia | Przygotowanie dokumentu Projektowego Akceptacja przez Zamawiającego. |
| Dostawa sprzętu | Dostawa niezbędnych urządzeń wraz z licencjami do realizacji projektu. |
| Instalacja fizyczna sprzętu | Podłączenie sprzętu do sieci elektrycznej i teletransmisyjnej, wykonanie połączeń LAN, SAN, aktualizacja oprogramowania wewnętrznego (firmware). |
| Uruchomienie sprzętu oraz instalacja i konfiguracja | Konfiguracja sprzętu i oprogramowania zgodnie z projektem technicznym. |
| Integracja dostarczonej infrastruktury sprzętowo-programowej ze środowiskiem Zamawiającego | Montaż, podłączenie oraz konfiguracja wszystkich dostarczonych elementów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Dostarczenie i podłączeniem okablowania oraz zasilania do istniejącej infrastruktury Zamawiającego. Wykonanie podziału logicznego dostarczanej przestrzeni, konfiguracja puli dyskowych i funkcji kopiowania / przenoszenia się danych pomiędzy różnymi typami dysków. Zaprezentowanie zasobów z dostarczanych w ramach zamówienia macierzy na serwerach ESX, dla wskazanego klastra VMWare. |
| Przeprowadzenie testów odbiorczych | Testy funkcjonalne weryfikujące poszczególne elementy sprzętowe oraz programowe. Weryfikacja zakładanych funkcjonalności |
| Przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej | Przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej. |

_______,dnia____________2018 r

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy