TOM III

Opis wymagań technicznych dla części I:

| - Lp. | - Nazwa asortymentu | - Wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | - 3 |
| - 1 | Komputer przenośny | - Ekran od 12,5” do 14,5’’, podświetlenie LED, IPS, powłoka matowa, rozdzielczość min. 1920 x 1080, Obudowa wykonana z kompozytów węglowych lub metali lekkich - Procesor musi uzyskiwać w teście Passmark - cpu mark wynik min.: 7678 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net) nie później niż na dzień składania oferty - Pamięć operacyjna min. 16GB, rodzaj pamięci DDR4 z możliwością rozbudowy bez wymiany zainstalowanej pamięci do minimum 32 GB - Dysk twardy min 250GB SSD - Karta graficzna zintegrowana, umożliwiająca wyświetlenie jednocześnie na 2 monitorach obrazu o rozdzielczości min. 2560 x 1440 (WQHD) (za pośrednictwem stacji dokującej) - Audio/Video - wbudowane głośniki stereo, kamera min. HD720p działająca także w podczerwieni - Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45 dopuszcza się poprzez adapter nie zajmujący portu USB (w tym przypadku musi zostać dostarczony) - Porty / złącza: - min. 2xUSB 3.0 - min. 1xUSB C - min. 1x HDMI - min. 1x RJ45 - wbudowany czytnik kart Micro SD - wbudowany czytnik kart inteligentnych - 1x złącze dokowania - 1x combo audio (mic/audio) - Klawiatura z wbudowane podświetlanie, odporna na zalanie, QWERTY układ US-INT, 6-rzędowy z wbudowanym manipulatorem punktowym (np. Trackpoint, PointStick, Trackstick), touchpad z obsługą gestów - WiFi wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie ac/b/g/n - Wbudowany moduł Bluetooth - Modem LTE (nie wykorzystujący dostępnych portów USB) - Bateria czas pracy według deklaracji producenta min 8 godzin, funkcja szybkiego ładowania - Zasilacz dedykowany przez producenta - System operacyjny w wersji 64 bit: - oferujący pełną integrację z wdrożoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory - umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem przenośnym za pomocą funkcji pulpitu zdalnego - obsługujący BitLocker - umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdrożonego w resorcie finansów systemu komunikacyjnego opartego o oprogramowanie l Server Lync i oprogramowanie klienckie instalowane na komputerach PC - umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie z ochrony antywirusowej ESET Endpoint Security wdrożonego w resorcie finansów. - umożliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdrożonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC - umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdrożonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce - BIOS - zgodny ze specyfikacją UEFI - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera przenośnego lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o: - numerze seryjnym, wersji BIOS oraz nazwie komputera przenośnego, - ilości pamięci RAM, - typie procesora, - MAC Adres karty sieciowej - funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS); funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera przenośnego lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego - możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera przenośnego lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych - możliwość ustawienia portów USB w trybie "no BOOT", czyli podczas startu komputer przenośny nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne - Oprogramowanie dodatkowe - umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet - dostarczenie 1 szt. nośnika recovery w postaci zapisu elektronicznego na płycie DVD lub PenDrive do odtwarzania po awarii fabrycznego systemu operacyjnego - w wersji polskiej lub angielskiej - Inne - waga komputera przenośnego z baterią i opisanymi parametrami technicznymi, bez zasilacza i akcesoriów zewnętrznych nie może przekroczyć 1,7 kg - komputer przenośny nie grubszy niż 24 mm - Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie - zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) - wbudowany czytnik linii papilarnych - złącze Kensington lub Noble - Wsparcie techniczne producenta - dedykowany numer dla wsparcia technicznego i informacji produktowej, możliwość weryfikacji konfiguracji fabrycznej zakupionego komputera przenośnego a także weryfikacji posiadanej/wykupionej gwarancji oraz statusu komputera przenośnego po podaniu unikalnego numeru seryjnego - Certyfikaty i normy - Certyfikaty i normy zgodne z dyrektywą obowiązującą w Unii Europejskiej (ISO 9001:2008 lub nowsza, RoHS, CE) - Plecak dedykowany do laptopa - rodzaj materiału poliester - kolor: czarny - wymiary - dedykowana do rozmiaru komputera przenośnego oraz stacji dokującej - wyposażony w system dopasowania do wielkości sprzętu - zabezpiecza komputer przenośny przed przesunięciami i uszkodzeniem mechanicznym - dodatkowe przegrody na akcesoria (CD, myszkę, długopisy, telefon itp.), z oddzieloną przegrodą na dokumenty A4 - min 3 komory zasuwane na suwak - pojemność 18 L - Stacja dokująca - posiadająca: min. 3x USB 3.0, min. porty RJ-45 10/100/1000, min. 2xDisplayPort ( o rozdzielczości min 2560 x 1440 (WQHD) 60Hz) lub kombinacja gniazd DP i mDP wraz z przejściówką mDP na DP nie blokującą możliwości jednoczesnego użytkowania obu gniazd, pozwalająca na jednoczesną pracę na dwóch monitorach zewnętrznych, złącze audio (mikrofon, słuchawki) |

Opis wymagań technicznych dla części II:

| - Lp. | - Nazwa asortymentu | - Wymagania techniczne |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 2 | - 3 |
| - 1 | Monitor | - Obraz - przekątna 27”, - IPS w technologii LED, powłoka matowa; - rozdzielczość min. 2560 x 1440 (WQHD) format obrazu 16:9, - jasność min 350=cd/m2 - kontrast statyczny min. 1000:1 typowy, - kontrast ACR 5M:1, - czas reakcji max. 5ms, - kąt widzenia: poziomo/pionowo: min. 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° - Interfejs - 1x DVI, - 1x HDMI, - 1x DisplayPort, - HDCP - Właściwości - redukcja niebieskiego światła, - Flicker free, - obsługuja technologii FreeSync min (2560x1400)60Hz, - język menu: polski lub angielski, - wbudowane głośniki 2x 2W - standard VESA 75x75mm lub 100x100mm, - waga do 7 kg, - kolor obudowy: czarny matowy - Zarządzanie energią - zasilacz wewnętrzny, - klasa efektywności energetycznej nie niższa niż "B", - AC 100-240, - 50/60Hz - Inne - kable: zasilające, 1x HDMI, 1x DisplayPort to DisplayPort (min 1m) - Certyfikaty, normy i standardy - wyprodukowany został przez podmiot posiadający certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań normy jakościowej ISO 9001:2008 lub nowszej - spełnia wymagania dyrektywy środowiskowej RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych - posiada deklarację zgodności CE |